mvBlueCOUGAR-X-104i cameras + velodyne VLP16 lidars 하드웨어 사용법

Changhyeon Kim, LARR

2020/7/7

- Overview

  - 하드웨어구성

- Hardware installation

  - 전원연결

  - LAN cable 연결

  - 결선 방법

- Software installation

  - Ubuntu 설치 (16.04 LTS 또는 18.04 LTS)
 
 리눅스 운영체제를 설치한다. 설치 시, WI-FI 나 유선랜을 연결하여 네트워크 접속 가능한 상태에서 ‘그래픽 등 third party installation’ 옵션을 활성화해준다. 그 외 설치를 마무리한다.

노트북 안정적으로 동작한 조합
Ubuntu 16.04.6 (kerner version: 4.15.0-107-generic)

- issue 1: 
 연구실 회색 삼성 노트북에서는 18.04 설치 시 ipTIME U1003 usb랜카드가 20초에 한번씩 끊기는 오동작 한다.
- issue 2: 
 연구실 회색 삼성 노트북에서는 16.04 설치 시 16.04.6 미만 버전을 설치 할 경우, wifi 모듈 (r8169로 추정 )을 잡지 못한다. 커널 문제이며, uname –r을 해서 커널 버전이 4.8.x 이하이면 4.8.x 이상의 커널로 업데이트를 해준다.
- issue 3:
 16.04 에서는 ipTIME U1003 usb 랜카드를 바로 잡지 못한다. R8152 드라이버를 사용하는데, 이를 따로 다운받아서 설치해야한다.

  - ROS 설치

*Ubuntu 16.04 인 경우 ROS distro: kinetic
*Ubuntu 18.04 인 경우 ROS distro: melodic

 각자의 리눅스 운영체제 버전에 맞게 ROS를 설치해준다. ROS 공식 홈페이지의 매뉴얼을 따라서 설치하면 된다. (http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu)
 설치 시, desktop-full 로 설치하는 것이 속 편하다.

  - ROS packages 설치 

 센서 하드웨어의 모든 통신은 LAN선을 통한 TCP/IP 통신 기반으로 이루어진다. 특히, 카메라의 경우, TCP/IP 로 컴퓨터의 ROS core와 통신하는Arduino MCU로부터 trigger signal (low 0V, high 3.3V 이상)을 받아서 시간 동기화된 (time synchronized) 이미지를 취득하기 때문에 rosserial 라이브러리를 추가적으로 설치해야한다.

- 필요한 ROS library
 rosserial* (*은 wildcard flag로, rosserial-python 등 rosserial 이라는 문구를 *앞에 가진 모든 것을 지칭한다)

>> sudo apt-get install ros-{YOURDISTRO}-rosserial* (rosserial-arduino 꼭 깔아줘야함!)

  - ROS catkin_ws 생성

>> mkdir –p ~/catkin_ws/src
>> cd ~/catkin_ws/src && catkin_init_workspace
>> cd ~/catkin_ws
>> source /opt/ros/{YOUR DISTRO}/setup.bash

  - Velodyne LiDAR ROS library 설치

 velodyne lidar의 데이터를 ROS topic으로 출력하는 rospackage를 설치해야한다. 아래 주소에서 설치 방법이 상세하게 설명되어있다.
(http://wiki.ros.org/velodyne/Tutorials/Getting%20Started%20with%20the%20Velodyne%20VLP16)
 설치 후, 실행이 되는지 확인해보자. 단, 본 lidar+camera 하드웨어 세팅에서는 lidar 의 IP를 static IP로 설정해주었기 때문에, roscd velodyne_pointcloud 에서 /launch 폴더 내 VLP16_points.launch 파일을 수정해야 사용 할 수 있다. 
 연구실 내 각 LiDAR에는 고정 IP와 port 번호를 부여 해두었다.

  	lidar0: 192.168.1.101 (port 2357)
 	lidar1: 192.168.1.201 (port 2358)
 
 위 IP와 port 번호를 참고하여 launch 파일을 수정해주자.

 <arg name=”device_ip” default=”” /> à <arg name=”device_ip” default=”192.168.1.xxx” />
 <arg name=”port” default=”” /> à <arg name=”port” default=”2357” />

 이후, 아래 명령을 실행하여 rviz를 통해 pointcloud2 토픽이 잘 나오는지 확인해본다.

>> roslaunch velodyne_pointcloud VLP16_points.launch

  - Matrix Vision mvGenTL library 설치

 본 센서 하드웨어의 camera는 독일 matrixvision (baluff) 사의 mvBlueCOUGAR-X-104i 제품을 사용한다 (grayscale). 해당 제품은 산업용 이미지솔루션의 통신 표준으로 자리잡은 GigE (이미지 전송용 LAN 통신 protocol) 을 이용하며, 사용하기 위해서는 독립적인 library를 설치해주어야 한다.
 본 문서와 같은 폴더의 ‘tools’ 폴더의 ‘matrixvision.zip’ 압축을 풀고, 압축이 풀린 경로로 가서 라이브러리 설치를 위해 아래 명령을 순차적으로 실행한다.
 
>> sudo chmod +x install_mvGenTL_Acquire.sh 
>> sudo ./install_mvGenTL_Acquire.sh 

 설치 시, 모두 yes를 입력하여 설치를 완료한다. 조금 걸린다. 
 설치 완료 후, 재부팅을 해준다. 재부팅 시에 library가 설치되어있는 경로에 대한 환경변수가 설정 되는 것으로 보인다.
 ** blueFOX-MLC 카메라의 경우, GenTL을 쓰지않고 hardware specified library를 쓴다. 따라서bluefox 카메라 사용할 때에는 전용 드라이버도 함께 설치해주자. 설치 방법은 거의 동일하다!

  - libusb 접근 권한 부여 (for blueFOX camera only)

 blueFOX 카메라는 /dev/usb 쪽에 읽기+쓰기 모두 접근하는데, linux 기본 세팅은 모든 유저에게 접근 권한이 주어져있지 않다. 따라서, 모든 유저가 dev 쪽을 건드릴 수 있도록 접근 권한을 줘야한다.

vectornav 사 vn-100t 사용 시 간혹 /imu: VN: Permission denied 가 뜰 수 있다. 이는 vn-100t 가 ttyUSB0 을 사용하는데 ttyUSB0은 root 와 dialout Group에만 읽기/쓰기 권한이 주어져서 이다. 현재 Linux user의 권한이 dialout Group 안에 들어가있는지 확인하기 

command 에서

>>id

dialout 이라는 글자가 안보이면 그 그룹에 안들어가있는것.

>> sudo usermod -a -G dialout <username> 
으로 권한을 주고, 꼭 REBOOT을 해야지 권한이 주어진다.

  - Aruduino ROS 설치

 tools에 있는 arduino_1.8.3 폴더를 Documents 등 편한 경로에 압축을 푼다. 아두이노 IDE에서 ROS 를 지원하도록 설치해준다. 

<MKR ZERO board manager 설치>
 사용하는 arduino는 MKR zero 이다. Arduino IDE를 켜고, <Tools>-<board>-<board manager…>에서 mkrzero 를 검색하고, ‘Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+) by Arduino’ 를 최신 버전으로 설치한다.
 
<Ethernet library update>
 우선, ethernet shield를 사용하는데, 아두이노 IDE를 켜고, <Sketch>-<Include Library>-<Manage Libraries…> 메뉴를 선택한다. Ethernet을 검색하면, 두번째인가? ‘Ethernet Bult-In by Various (see AUTHORS file for details)’ 를 설치한다. 무조건 최신버전! 아마도 2.0.0 일것이다.

<CAN library download>
 can 통신을 위해, (sketch->include library… -> Manage Libraries… -> mcp2515 검색-> CAN 이라는    library 다운로드! (최신버전으로) by Sandeep mistry 껄로.

<Arduino ROS 를 위한 ros_lib 생성하기 (custom message 포함)>
 우선, ros_lib 만드는 방법을 알아보자.
>> sudo apt-get install ros-{YOURDISTRO}-rosserial-arduino
>> sudo apt-get install ros-{YOURDISTRO}-rosserial

 위 두 줄을 설치해준다. 아두이노 IDE가 있는 폴더 (나의 경우, Downloads/arduino1.8.3 이었다.)에서 다음과 같은 짓을 해준다.
>> cd <arduino IDE path>/libraries
>> rm –rf ros_lib % 기존에 있던 ros_lib 폴더를 지워준다.
>> rosrun rosserial_arduino make_libraries.py . % 끝에 쩜 꼭 찍어줘야한다!!
 이렇게 하면 된다.
 만약, custom message를 이용하고 싶으면, 각각 프로젝트에서 필요한 custom message를 정의하고, 위에 적힌 것 처럼 ros_lib 폴더 삭제 후 재생성을 해주면 ros_lib에 해당 custom message가 생성된다.

  - 센서 데이터 통합 GCS 프로그램 설치 

 Arduino와 TCP/IP 통신을 하여 trigger signal을 발생시키고, 모든 센서 데이터를 받아 온 다음 이를 저장하는 ROS node 프로그램이다. 
 본 문서와 같은 폴더의 ‘tools’ 폴더의 ‘HHI_autoexcavator-master.zip’ 을 catkin_ws/src 내부에 압축을 풀고, catkin_make를 수행한다.

  - 프로그램 실행

 모든 설치가 완료된 뒤, GCS 프로그램의 ROS launch 폴더로 가서 실행하고자하는 *.launch 파일을 text editor로 연다.
 그리고 각자의 컴퓨터 상황에 맞도록 저장 directory를 설정 해준 뒤, 아래의 명령어로 실행한다.

>> roslaunch hhi_autoexcavator 2cams1lidar.launch

실행 후, 카메라 [0] ~~~~ , [1] ~~~~ 문구가 모두 terminal에 출력되는 것을 확인한다. 모두 출력 된 뒤, camera setting is done! 문구가 뜨면 준비가 된 것이다.

 ‘s’ 키를 연타해서 몇 장 저장해야지 제대로 동작한다 … 이유는 모름.

  - Trouble shooting

    - mvBlueCOUGAR 제품이 트리거 되지 않을 때 (2020/08/31)
 mvbluecougar의 데이터 시트 상, trigger 신호는 1us 이상 excitation 되면 triggered 로 판단하는 것으로 되어있다. 하지만, trigger 신호가 10 us 보다 짧고 전선이 긴 경우, 전선 자체의 impedence 에 의해 신호의 lagging 등의 문제가 발생하기 때문에 trigger가 되지 않는 것으로 인식하는 경우가 있다. 이를 해결하기위해, trigger signal의 width를 100 us 이상으로 넉넉하게 주는 것이 좋다.